附件：江苏省作业场所职业健康监督检查装备配备指导目录

| 装备类别 | 装备名称 |  | 性能要求/技术参数 | 配备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业健康防护用品 | 安全帽 |  | Y类，T1、2、3、4类 | 1顶/人 | 如破损等失去防护性能及时更换 |
|  | 防尘口罩 |  | 阻尘率N95以上 | 1个/人 | 一次性用品，失效丢弃 |
|  | 过滤式防毒面具 |  | 配备多个常见毒物滤毒盒 | 1套/人 | 及时更换滤毒盒 |
|  | 防冲击眼护具 |  | 聚碳酸酯材料 | 1付/人 |  |
|  | 防护工作服 |  | A、B类为防辐射服；C类为一般工作服 | C类：2套/人；A和B类各1套 |  |
| 快速检测和取证装备 | 粉尘 | 防爆型数字式测尘仪 | 0.001-400㎎/ m3 TWA/STEL/MAX值；响应粒径0.1-10μm | 2台 |  |
|  |  | 粉尘采样器 | 2-30L/min；背压7psi仍可保持流量精度在±5%之内 | 2台 |  |
|  | 有毒气体 | 气体检测管 | 一氧化碳10-200㎎/ m3 ，硫化氢 5-100㎎/ m3 氨 5-100㎎/ m3，甲苯50-1000㎎/ m3，二甲苯50-1000㎎/ m3，二氧化硫5-150㎎/ m3，氮氧化物5-100㎎/ m3，汽油50-1000㎎/ m3，液化气0.01-0.2％，氯气1-30㎎/ m3，氯化氢1-30㎎/ m3，二氧化碳300-500ppm，臭氧0.3-10㎎/ m3，磷化氢10-200㎎/ m3，二硫化碳105-400㎎/ m3，氟化氢1-30㎎/ m3，甲醇200-6000㎎/ m3，甲醛1-35ppm，丙酮400-10000㎎/ m3等 | 各50支 | 根据用量添补 |
|  |  | 便携式多气体复合式检测报警仪 | 能检测常见有毒气体如：氧气（O2）；可燃气（LEL）；一氧化碳（CO）；一氧化氮（NO）；二氧化氮（NO2）；氰化物（按CN计）；氯气（CL2）；硫化氢（H2S）；磷化氢（PH）；氨（NH3）；二氧化硫（SO2）等 | 1台/人 | 传感器使用寿命为1-2年 |
|  |  | 气体检测仪（电化学传感器） | 氧气0-30%；氢气0-900ppm；一氧化碳0-900ppm；硫化氢0-500ppm；一氧化氮0-200ppm；二氧化氮0-90ppm；二氧化硫0-90ppm；氯气0-90ppm；氨气0-200ppm；氰化氢0-90ppm； | 各1台 | 传感器使用寿命为1-2年 |
|  | 噪声 | 声级计 | 符合IEC61672标准；35-135db（A） | 1台 |  |
|  |  | 个体噪声暴露仪 | 本质安全认证ATEX/UL等 | 2台 |  |
|  | 激光 | 激光测定仪 |  | 1台 |  |
|  | 照度 | 照度计 | 0-100,000Lux | 2台 |  |
|  | 风速 | 风速仪 | 0-10m/s | 2台 |  |
|  | 大气压 | 空盒气压表 | 800-1064hpa | 1台 |  |
|  | 距离 | 激光测距仪 | 1-60m | 2台 |  |
|  | 摄像机 |  | 具备防爆性能 | 1台 |  |
|  | 照相机 |  | 具备防爆性能 | 2台 |  |
|  | 强光照明手电 |  | 具备防爆性能 | 1只/人 |  |
|  | 录音笔 |  |  | 2只 |  |