| 操作平台的安全防护技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交底时间 | 年 月 日 | 交底人签名 |  | 被交底人签名 |  |
| 交底内容： 1、各类操作平台的搭式均应符合施工组织设计要求。 2、移动式操作平台的体积不超过10M2，高度不应超过5M，应进行稳定性验收，尽量减少立柱的长细比。 3、装设轮子的移动式操作平台、轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端离地面不得超过80MM。 4、操作平台可用Ø（48-51）×3.5MM的钢管以扣件连接，平台的横杆间距不应大于40CM，台面应满铺3CM厚的木板或竹笆。 5、操作平台的四周必须按临边作业要求设置防护栏杆，并应布置登高扶梯。 6、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设在脚手架等施工设备上。 7、斜拉杆或钢丝绳，构造上宜两边各设前后两道，两道中的每一道均应作单道受力计算。 8、设置的四个吊环应经过验标。吊运平台时应使用长环不得使吊钩直接钩挂吊环。 9、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢。卡头的卡子不得少于3个，与钢丝绳接触部位有锐角，利口的应用衬软垫物保护，钢平台外口应略高于内口。 10、钢平台使用时，应有专人进行检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换，焊缝脱焊应及时修复。 11、操作平台上应显著地标明容许荷载值，操作平台上人员和物料的总重量，严禁超过设计的容许荷载。 |  |  |  |  |  |

本表一式二联，一联归档，另一联交班组保存。