| 电气设备装卸及运输安全技术交底 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  | 节能大厦 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | ××××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 设备名称 |  |  |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.工作前应对起重、搬运工具（绞车、葫芦、滑车、绳索、卡具、刹车、控制器等）进行存 细检查，符合要求方能工作。 2.起吊、搬运应有专人统一指挥和明确的信号，并有具体的安全措施。 3.起吊前应检查物件重量，不得超负荷起吊。起吊与下落物件，必须平稳地垂直上升和下降， 必要时，应在物件上系以牢固的溜绳，防止物件摇摆或旋转。 4.起吊物体必须绑牢，吊钩挂在适当的位置上，以保持起吊后均衡平稳，起吊电杆、构架等 长大笨重物件时，必须吊在指定的起吊点上。 5.起吊物体的易损部分（如瓷套管等），宜卸下单独起吊，起吊时不得承受外力，并应以软 物垫好，以防碰坏，所吊物件若有棱角或光滑部分，在棱角或滑面与绳索相接触应以软物垫好， 防止绳索受伤或打滑。 6.起吊200kg以上的笨重物件，离地面约100mm时须稍停顿，检查各部受力情况，确认安全 后方可继续起吊。 7.起吊作业时，吊臂下及起吊物件1.5倍距离范围内不得有人，不准有人站在物件上升降。 8.人力装卸、搬运笨重物件时，必须确认物件的重心，防止倾倒。对上重下轻的设备必须绑 扎牢固。 9.使用滚杆时，拨动滚杆必须用铁锤敲打，不得用手直接拨动。 10.电杆等物件装载在车辆上应捆绑牢固，垫平塞稳，防止滑动伤人。用汽车装运电缆时， 随车装卸人员不得站立或坐在电缆盘滚动方向之前、后，电缆盘不应平放，卸车时不应直接从车 上滚下。 11.运送器材的随车人员必须坐稳扶牢，不得坐在堆放较高的物件上，以防物件滑动碰伤人 员。车辆未停稳时，不得上、下车辆，不得装卸或传递物件。 12.从车上卸下器材时应轻拿轻放，不得随意抛扔。对装卸瓷件、水泥电杆等易碎、易裂物 件更应特别注意。 |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |
| 注：参考文献[11] |  |  |  |  |  |  |