## 工程简述：

本工程为克拉玛依市××××住宅小区住宅楼一期，工程位于克拉玛依市南新路与西环路交叉口地块南侧。建设单位为克拉玛依市××××公司。本期工程结构层数地上六层，地下  层。结构类型：       。住宅层高     米。

总建筑面积为      平方米，耐火等级不低于二级，抗震设防烈度为七度。建筑耐久年限为50年。

一、施工准备：

1、材料与主要机具

材料：定型组合钢模、定型钢角膜，阴阳角模、连接角膜、连接件、支撑件、隔离剂

机具：斧子、锯、扳手、撬棍等。

2、作业条件

土方清理完毕，模板涂刷脱模剂，分规格堆放，根据图纸要求，放好轴线和模板边线，定好水平控制标高。

二、施工工艺

1、支设、加固垫层模板→浇筑垫层砼→拆除垫层模板，弹轴线→支设、加固柱基、墙基模板→绑扎柱基钢筋并验收合格→浇筑柱基砼→拆除柱基模板

2、支设、加固垫层模板

⑴按图纸设计尺寸拼装垫层模板，按轴线尺寸就位。

⑵用钢钎钉入基土内加固，校正垫层模板。

⑶加固、校正完后先自检模板轴线、标高、几何尺寸，并填写好自检单报我方验收。

3、拆除垫层模板

⑴垫层砼浇筑完后，达到规范要求拆模强度，并报我方验收同意后才能拆除垫层模板。

⑵模板拆除时应注意砼成品保护，并将拆除设备料进行集中，按规格码放整齐。

4、支设、加固柱基、墙基模板

⑴在已浇筑好的砼垫层用墨斗弹好轴线及模板边框线，并用油漆标注以备验收。

⑵按图纸尺寸及轴线位置拼装基础模板。

⑶用钢管对拼装好的基础模板进行浇圈加固校正。

⑷加固、校正完毕后填写自检单且互检合格后报我方验收。

5、条形基础模板：侧模制成后，应先在基底弹出中心线及基础边线，再把侧模对准边线，用水平仪抄测侧模顶面水平，经检测无误后，用斜撑，水平撑及拉撑钉牢。

条形基础要防止基础通长方向模板上口不直，宽度不够，下口陷入砼内，拆模时砼缺损。

预防措施：模板应有足够的强度、刚度和稳定性，支模时垂直度要准确，模板上口应撑木块，以控制基础上口宽度并通长拉线，保证上口平直，支撑直接在土坑边时，下面应垫木块。

三、模板拆除的一般要点：

拆除模板的顺序和方法，应按照模板设计的规定进行。若设计无规定时，应遵循先支后拆，后支先拆；先拆不承重的模板，后拆承重部分的模板，自上而下，先拆侧向支撑，后拆竖向支撑等原则。

模板工程作业组织，应遵循支模与拆模统一由一个作业班组进行作业。

四、一般项目

现浇结构模板安装的允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
| 底模表面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线，钢尺检查 |
| 截面尺寸 | 基础 | ±10 | 钢尺检查 |
|  | 柱墙梁 | ±4，-5 | 钢尺检查 |
| 层高 垂直度 |  | 6 | 经纬仪或吊线，钢尺检查 |
|  |  | 8 | 经纬仪或吊线，钢尺检查 |
| 相邻两板表面高差 |  | 2 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺检查 |

注：检查中心线位置时，应沿纵、横两个方向测，并取其中的较大值。

五、成品保护

坚持模板每次使用后清理板面，涂刷脱模剂。

材料应按编号分类堆放整齐。

六、安全环保措施

支模过程中应遵守安全操作规程，如遇中途停歇，应将就位的支顶模板连接牢固，不得空架浮搁。拆模间歇时，应将松开的部件和模板运走。拆模后木板上的钉子，应及时拔除或敲平，防止钉子扎脚。