施 工 技 术 交 底 记 录

| 工程名称 |  | 管道工程 |  |  | 分部工程 | 混凝土管道安装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 厂外管道工程 |  |  |  |  |
| 交底内容： 交底部位：工程起点—W2 - 接到砂石基础验收合格单后，方可进行此步工序。 - 下管应严格按操作规程施工，下管采用吊车下管，下管时应保证吊车等机械近坑槽的稳定起吊，不能过猛，管道安装时，首先将管道逐节按设计要求的中心线就位，并控制两管口之间距离为1~1.5米，胶圈安装时应先在承口的工作面上涂刷润滑计。 - 管道按装必须稳定，管底不得出现倒坡，管口间隙均匀，不得错口，管道内不得有杂物，接口橡胶圈不得出现闷鼻，扭曲。 - 管道的中心线的位移和管底流水面高程偏差不得大于15mm，管道就位管口不得大于30 mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  |  | 参加人 |  |  |  |

保管部门：技术质量部    保存期：长期     20××年 06 月 11  日