| 龙门架及井架物料提升机安全管理技术交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 节能大厦 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | ××××集团 |  |  | 建设单位 |  |
| 设备名称 |  |  | 龙门架及井架物 |  |  | 作业内容 |  |
| 交底部门 |  |  |  | 交底人 |  | 施工期限 | 年 月 日 至 年 月 日 |
| 接受交底班组或员工签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底内容： 1.提升机使用中应进行经常性的维修保养，并符合下列规定： 1）司机应按使用说明书的有关规定，对提升机各润滑部位，进行注油润滑； 2）维修保养时，应将所有控制开关扳至零位，切断主电源并在闸箱处挂“禁止合闸”标志，必须时应设专人监护； 3）提升机处于工作状态时，不得进行保养、维修，排除故障应在停机后进行； 4）更换零部件时，零部件必须与原部件的材质性能相同，并应符合设计与制造标准； 5）维修主要结构所用焊条及焊缝质量，均应符合原设计要求； 6）维修和保养提升机架体顶部时，应搭设上人平台，并应符合高处作业要求。 2.提升机应由设备部门统一管理，不得对卷扬机和架体分开管理。 3.金属结构码放时，应放在垫木上，在室外存放要有防雨及排水措施。电气、仪表及易损件的存放，应注意防震，防潮。 4.运输提升机各部件时，装车应垫平，尽量避免磕碰，同时应注意各提升机的配套性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充作业指导内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：参考文献[3] |  |  |  |  |  |  |  |