技 术 交 底 记 录

| 工程名称 |  | 污水处理厂工程 |  |  | 分项工程 | 工程起点—Y2(W4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  | 混凝土雨水方涵、污水管道基槽开挖 |  |  |  |  |
| 交底内容 - 按施工测量放线的白线位进行控制基槽走向及宽度。 - 基槽标高控制：（1）清完全部淤泥，见原状土为止。 （2）当原状土标高高于设计标高时，清淤后，保留200mm土层，又人工开挖，清槽。 - W2处的过河倒洪管处，由人工进行物探，确定管位、标高后，再进行机械开挖。 - 六厂桥上游的高空电缆管处开挖基槽时，注意保护电缆管。 - 在污水河的北岸，沿岸每20m，机挖井窝一个，井底标高应低于槽底标高1.2~1.5m，保证降水，确保槽底不受水浸泡。 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人 |  |  | 参加人 |  |  |  |

保管部门：技术质量部    保存期：长期     20××年 04 月 03 日