安管3—5表                                                   广州地区建设工程质量安全监督站编制

钢井架安装拆卸工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  | 钢井架安装 |  | 施工内容 |  |  | 安装 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1、按照施工方案的要求作业； 2、安装拆卸人员必须按高处作业要求挂好安全带； 3、组装后必须全面进行空载，动载的有效超载试验，设防雷装置； 4、安装拆卸过程中，严禁人员乘吊篮升降及攀登架体下面穿越； 5、缆风绳选用钢丝绳，直径不少于9.3mm。按规定设置。与地面夹角在450~600之间； 6、缆风绳不得栓在树上、电杆或物料堆等物体上； 7、拆除应按规定从上至下，物件放下应有措施，不得堕意抛落； 8、验收合格方可进行作业，未经验收不合格不准作下一道工序作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 现 场 针 对 性 安 全 交 底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底 负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作 业 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。

安管3—5表                                                   广州地区建设工程质量安全监督站编制

钢井架安装拆卸工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  | 钢井架拆除 |  | 施工内容 |  |  | 拆除 |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1、按照施工方案的要求作业； 2、安装拆卸人员必须按高处作业要求挂好安全带； 3、组装后必须全面进行空载，动载的有效超载试验，设防雷装置； 4、安装拆卸过程中，严禁人员乘吊篮升降及攀登架体下面穿越； 5、缆风绳选用钢丝绳，直径不少于9.3mm。按规定设置。与地面夹角在450~600之间； 6、缆风绳不得栓在树上、电杆或物料堆等物体上； 7、拆除应按规定从上至下，物件放下应有措施，不得堕意抛落； 8、验收合格方可进行作业，未经验收不合格不准作下一道工序作业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 现 场 针 对 性 安 全 交 底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底 负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作 业 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。