沥青卷材防水保温工程安全技术交底

| 施工单位名称 |  |  |  |  | 单位工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  | 施工内容 |  |  |  |  |
| 安 全 技 术 交 底 内 容 | 1、屋面工程施工四周脚手架应高于工作面1.2米，运输道路要平整畅通，要有防滑措施。 2、熬制沥青的位置必须要在有遮盖的地方进行，要符合防火的规定，并须配备有足够和妥善的防火器材（如火筒、河沙、湿麻包、铁锅盖等），严禁浇水灭火。 3、沥青不得渗有泥土、碎石、树叶、纸碎、草根等杂物，熬制沥青时要注意火侯，及时测温及清除杂物，搅拌均匀。熬油下料不得超过油锅容量3/4，熬油过程中投放沥青特别要小心，沥青块不能太大，送放时要沿锅边慢慢放入，调制冷底子油要离开火源50米以外，也不要在火源上风。下料不得超过容器皿1/2，进行冷底子油操作（包括调制、运输和涂抹等）一切人员，严禁吸烟。 4、凡参加沥青操作人员，必须按规定配戴防护用品。（如防护鞋、手套、工作服、衬套、毛巾等） 5、吊笼装戴物件不允许超负荷，车子及装油料器皿放置要平稳并盛装热油不得超过容器的2/3车把不得伸出笼外，在楼层间。人员或手推车进笼前先挂钩，落笼前除钩后才可打讯号降落，严禁人员乘吊笼上落和站在平台口探头观看。 6、浇油时，檐口下方不得有人行走或停留，预防沥青流下伤人。 7、避免在高温烈日下施工。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 现 场 针 对 性 安 全 交 底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  |  | 接受交底 负责人签名 |  |  | 交底时间 |  | 年 月 日 |
| 作 业 人 员 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本表一式两份，班组自存一份，资料室归档一份。