××建设发展有限公司

钢筋冷拉焊接安全技术交底

1．钢筋冷拉时，冷拉线两端必须装置防护设施。冷拉时严禁在冷拉线两端站人或跨越、触动正在准拉的钢筋。

2．钢筋焊接方面：

①焊机必须实行一机一闸一漏电保护，并设置保护接零措施，以保证操作人员安，对于接焊导线及焊钳接导线处，都应可靠地绝缘。

②大量焊接时，焊接变压器不得超负荷，变压器升温不得超过60℃，为此，要特别注意遵守焊机暂载率规定，以免过分发热而损坏。

③室内电弧焊时，应有排气通风装置，焊工操作地点相互之间应设挡板，以防弧光刺伤眼睛。

④焊工必须穿戴防护衣具，电弧焊焊工要戴防护面罩，焊工应立在干木垫或其它绝缘垫上。

⑤焊接过程中，如焊机发生不正常响声，变压器绝缘电阻过小导线破裂、漏电等，均应立即进行检查。

焊接地点周围不准堆放易燃易爆物品，不是固定焊接的需办理动火作业申请。

3．补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：