××建设集团有限公司

室内水泥砂浆抹灰工程安全技术交底

1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2.室内抹灰使用的木凳、金属支架搭设平稳牢固，脚手板高度不大于两米，架子上堆放料不得过于集中，存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。

3.搭设脚手架不得有跷头板，也严禁脚手板支搁在门窗、水的管道上。

4.操作前应检查架子、高凳等是否牢固，如发现不安全的地方立即作加固等处理，不准用2×8″、2×4″木料（2米以上跨度），钢模板等作为立人板。

5.搅拌与抹灰（尤其在抹顶棚时），注意灰浆溅落眼内。

6.在室内推运输小车时，特别时在过道中拐弯时要注意小车把挤手。在推小车时不准倒退。

7.严禁从窗口向下随意抛掷东西。

8.井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头、手不得伸入井架内，待吊篮停稳。方能进入吊篮内工作。

9.补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日