圆锯使用安全技术交底

1．操作前应检查机械是否完好，电器开关等是否良好，熔丝是否符合规格，并检查锯片是否有断和裂现象，并装好防护罩，运转正常后方能投入使用。禁止使用倒顺开关。

2．操作时，操作者应站在锯片左面的位置，不应与锯片站在同一直线上，以防木料弹出伤人。

3．送料不要用力过猛，木料拿平，不要摆动或抬高压低。

4．料到尽头不得用手推按，以防锯片伤手指，如系两人操作，下手应待木料出锯台150mm后，方可去接拉。

5．锯短料时，必须用推杆送料。

6．木料卡住锯片时，应立即停车后处理。

7．应严格按规定选用熔丝，严禁随意改用代用品。

8．补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日