电工安全技术交底

1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2．作业前班组或作业工人对所作业的作业环境电气、设备进行一次全面检查，对查出的隐患要立即组织整改，班组不能整改的立即报告项目部进行整改，未得到整改，不能冒险作业。

3．班组工人，不管是何时入场的都要到项目部登记，并将身份证复印件交项目部，由项目部组织进行工人入场的三级安全教育，否则由班组长承担责任。

4.在拉设临时电源时，电线均应架空，过道处须用钢管保护，不得乱拖乱拉，电线被车碾物压，电箱上楼面时放五根线。

5.电箱内电气设备应完好无缺，设有专用漏电保护开关，必须按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）进行搭设。

6.所有移动电具，都应在漏电开关保护之中，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

7.人力弯管时，应选好场地，防止滑倒和坠落，操作时面部避开。

8.砖墙剔槽、打眼时，榔头不得有松动，凿子应无卷边、裂纹。楼板、砖墙打透眼时，楼板下面、墙后，不得有人靠近。

9.管道烧焊接时，要持特种操作证工作，开具动火证，有监护人员和配备灭火器材。

10.各类电动工具，要管好、用好，经常清洗、注油，严禁机械带“病”运转，各类防护罩应完整无缺。

11.所有扶梯都应有防护脚、防滑绳，使用角度为60。~70。为宜，严禁使用缺档、断档扶梯。

12.材料间、更衣室不得使用超过60W以上的灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器（包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲）取暖、烧水、烹饪。擅自使用者，一经查获、按供电局规定处每千瓦150元罚款处理。

13.电气设备所用保险丝的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其他金属代替保险丝。

14.办公室、更衣室等照明安装导线应用绝缘子固定，不准用花线、塑料胶质线乱拉。

15.现场所用各种线绝缘不准有老化、破皮、漏电等现象。

16.电工必须对施工现场的用电设施进行每天巡视检查，对漏电保护器、接地电阻，按规定进行检查、测试，并做好记录。

17.对施工现场的设备、设施做好日常维修保养，并做好记录。

18.补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日