管道工程安全技术交底

1．进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2．在拉设临时电源时，电线均应架空，过道需用钢管保护，不得乱拖乱拉。

3．电箱内电气设备应完整无缺，设有专用漏电保护开关。

4．所有移动电具，都应在漏电开关保护之中，电线无破损，插头插座应完整，严禁不用插头而用电线直接插入插座内。

5．各类电动机械应勤加保养，及时清洗、注油，在使用时如遇中途停电或暂离开时离开，必须关闭电门或拔出插头。

6．使用切割机时，首先检查防护罩是否完整，后部严禁有易燃易爆物品，切割机不得代替砂轮磨物，严禁用切割机切割麻丝和木块。

7．在高梯、脚手架上装接管道时，必须注意立足点牢固性。用管子钳装接管时，要一手按住钳头，一手掌住钳柄，缓缓扳揿，不可用双手拿住钳柄，大力扳揿，防止齿口打滑失控坠落。

8．现场挖掘管沟或深坑时，应根据土质情况加设挡土板，防止倒塌，如土质不良，管坑深满1公尺时，均应采用支撑或斜坡，地沟或深坑须设置明显标志。在电缆附近挖土时，事先须与有关部门联系，采取安全措施后才能施工。

9．材料间、更衣室不得使用超过60W以上灯泡，严禁使用碘钨灯和家用电加热器（包括电炉、电热杯、热得快、电饭煲）取暖、烧水、烹饪，擅自使用者，一经查获，按供电局规定处每千瓦150元罚款处理。

10．补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：