油漆工程安全技术交底

1．施工场地应有良好的通风条件，如在通风条件不好的场地施工时，必须安装通风设备方能施工。

2．在用钢丝刷、板锉、气动、电动工具清除铁锈、铁鳞时，为避免眼睛沾污和受伤，需戴上防护眼镜。

3．在涂刷或喷涂对人体有害的油漆时，需戴上防护口罩，如对眼睛有害，需戴上密闭眼镜进行保护。

4．在涂刷红丹防锈漆及含铅颜料的油漆时，应注意防止铅中毒，操作时要戴口罩。

5．在喷涂硝基漆或其它挥发性、易燃性溶剂稀释涂料不准使用明火。

6．高空作业需戴安全带。

7．为了避免静电集聚引起事故，对罐体涂漆或喷涂应安装接地线装置。

8．涂刷大面积场地时，（室内）照明和电气设备必须按防火等级规定进行安装。

9．操作人员在施工时感觉头痛、心悸或恶心时应立即离开工作地点，到通风处换换空气，如仍旧舒畅，应去保健站治疗。

10．在配料或提取易燃品时不得吸烟，浸擦过清油、清漆、油的棉纱、擦手布不能随便乱丢。

11．使用人字梯不准有断档，拉绳必须结牢并不得站在最上一层操作，不要站在高梯队移位，在光滑地面操作时，梯子脚下要绑布和胶布。

12．不得在同一脚手板上交授工作面。

13．油漆仓库明火不准入内，须配备灭火器，不准装小太阳灯。

14．补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日