××建设集团有限公司

倒链（神仙葫芦、手拉葫芦）使用时安全技术交底

1.倒链使用前应仔细检查吊钩、链条及轮轴是否有损伤。传动部分是否灵活：挂上重物后，先慢慢拉动链条，等起重链条受力后再检查一次，看齿轮龄合是否妥当，链条自锁装置是否起作用。确认各部分情况良好后，方可继续工作。

2.倒链在使用中不得超过额定的起重量。在-10℃以下使用时，只能以额定起重量之半进行工作。

3.手拉动链条时，应均匀和缓，不得猛拉，不得在与链轮不同平面内进行曳动，以免造成跳链、卡环现象。

4.如起重量不明或构件重量不详时，只要一个人可以拉动，就可继续工作。如一人拉不动，应检查原因，不宜几人猛拉，以免发生事故。

5.齿轮部分应经常加润滑，棘爪、棘轮和棘爪弹簧应经常检查，发现异常情况应予以更换，防止制动失灵使重物自坠。

6.手拉葫芦上方的固定点必须牢固，固定物或支架必须坚固，经检查后方可试吊。

7.试吊时，待手拉葫芦承重后停拉，检查设备和固定物、支架等，确无问题时方可起吊。

8.补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：