××建设集团有限公司

内爬式塔式起重机安全技术交底

1.塔吊整体安装或每次爬升后，均须经规定程序验收通过后，才可使用。

2.起重机必须有安全可靠的接地。

3.工作前应检查钢丝绳、安全装置，制动工作传动机构等。如有不符合要求的情况，应予修整，经试运转确认无问题后才能投入施工。

4.操作工应持证上岗，应由持有有效指挥证的指挥工实施指挥。

5.禁止越级调速和高速时突然停车。

6.当机构出现不正常时，应及时停车，将重物放下，切断电源，找出原因，排除故障后才能继续工作，禁止在工作过程中调整或检修。

7.必须遵守“十不吊”等有关安全规程。

8.爬升操作时，应按说明书规定步骤进行。注意矫正垂直度，使之偏差不大于千分之一，按施工组织设计固定好套架，四级风以上不准爬升。

9.工作完毕后，应把吊钩提起，小车收进，所有操作手把置于零位，切断电源，锁好配电箱，关闭司机室门窗。

10.补充交底内容。

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日