××建设集团有限公司

铁器构件安装工程安全技术交底

1.吊运工作时，应注意被吊工作物的重量及使用钢丝绳的允许荷载力，并向吊机指挥人员说明吊运的目的地，并事先清理目的地周围的障碍物。

2.吊装工作就位时，应注意安装人员的手和脚，要做到稳、准。

3.高空安装工件时，要戴好安全带、扣好保险扣，工作高空就位后要有临时固定措施，各类工具、材料、配件应采取防止高处坠落的安全措施。

4.使用各类移动电具（如电钻、电扳手、手提砂轮等）的电源插头必须插入有二级漏电保护的插座内。

5.铁器构件安装中的电焊、气割工作，应由有证的焊工进行，应符合现场动火审批手续，应有专职人员进行现场消防监护。

6.使用榔头前，应检查手柄牢固状况，敲榔头时不准戴手套。

7.使用油泵千斤顶要注意压力负荷，要垫平放直。

8.使用敲棒要注意放稳和力的支点，防止滑脱、弹击伤人，多人操作时要注意齐心协调。

9.补充交底内容。

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日