砌筑工程安全技术交底

1．在操作之前必须检查操作环境是否符合要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后才可施工。

2．砌基础时，应检查和经常注意基坑土质变化情况，有无崩裂现象，堆放砖块材料应离开坑边1m以上，当深基坑装设挡板支撑时，操作人员应设梯子上下，不得攀跳，运料不得碰撞支撑，也不得踩踏砌体和支撑上下。

3．墙身砌体高度超过地坪1.2m以上时，应搭设脚手架，在一层以上或高度超过4m时，采用里脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架应设护良栏杆和挡脚板后方可砌筑。

4．脚手架上堆料量不得超过规定荷载，堆砖高度不得超过3皮侧砖，同一块脚手板上的操作人员不应超过2人。

5．在楼层（特别是预制板面）施工时，堆放机械、砖块等物品不得超过使用荷载，如超过荷载时，必须经过验算采取有效加固措施后方可进行堆放和施工。

6．不准站在墙顶上做划线、刮缝和清扫面或检查大角垂直等工作。

7．不准用稳不固的工具或物体脚手板面垫高操作，更不准在未经加固的情况下，在一层脚手上随意再叠加一层，脚手板不允许有空头现象，不准用2×4〃木料或钢模板作立人板。

8．砍砖时应面向内打，注意碎砖跳出伤人。

9．使用于垂直运输的吊笼、绳索具等，必须满足负荷要求，牢固无损，吊运时不得超过载，并须经常检查，发现问题及时修理。

10．用起重机吊砖要用砖笼，砖笼采用封闭式砖笼吊砂浆的料斗不能装得过满，吊件回转范围内不得有人停留。

11．砖料运输车辆两车前后距离平道上不小于2米，坡道上不小于10米，装砖时要先取高处后取低处，防止倒塌伤人。

12．砌好时山墙，应临时系联系杆（如擅条等）放置各跨山墙上，使其联系稳定或采取其它有效的加固措施。

13．冬季施工时，脚手板上有冰雪、积雪，应先清除后才能上架子进行操作。

14．如遇雨天及每天下班时，要做好防雨措施，以防雨水冲走砂浆，使得砌体倒塌。

15．在同一垂直面内上下交叉作业时，必须设置安全隔板，下方操作人员必须戴好安全帽。

16．人工垂直向上或往下（深坑）传递砖块，架子上的站人板宽度应不小于60厘米。

17．补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日