××建设集团有限公司

构件吊装工程安全技术交底

1．进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2．吊装前应检查机械索具、夹具、吊环等是否符合要求并进行试吊。

3．吊装时必须有统一的指挥、统一的信号。

4．高空作业人员必须系安全带，安全带生根处必须安全可靠。

5．高空作业人员不得喝酒，在高空不得开玩笑。

6．高空作业穿着要灵便，禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料底鞋才带钉的鞋。

7．吊车行走道路和工作地点应坚实平整，以防沉陷发生事故。

8．六级以上大风和雷雨、大雾天气，应暂停露天起重和高空作业。

9．拆卸千斤绳时，下方不应站人。

10．使用撬棒等工具，用力要均匀、要慢、支点要稳固，防止撬滑发生事故。

11．构件在未经校正、焊牢或固定之前，不准松绳脱钩。

12．起吊笨重物件时，不可中途长时间悬吊、停滞。

13．起重吊装所用之钢丝绳，不准触及有电线和电焊搭铁线或与坚硬物体磨擦。

14．遵守有关起重吊装的“十不吊”中的有关规定。

15．补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：