××建设集团有限公司

门窗安装工程安全技术交底

1.进入现场必须遵守安全生产六大纪律。

2.经常检查所有工具是否牢固、防止脱柄伤人。

3.安装上层窗扇，不要向下乱扔东西，工作时注意脚要踩稳，不要向下看。

4.搬运门窗时应轻放，不得使用木料穿入框内吊运至操作位置。

5.门窗不得平放，应该竖立，其竖立坡度不大于二十度，并不准人字型堆放。

6.不准脚踩窗扇芯子、或在窗扇芯子放置脚手板和悬吊重物。

7.使用木工机械，禁止戴手套，操作时必须集中思想、认真操作，不得与他人交谈，锯刨推进速度不能太快，木节应放在推进方向的前面，不能刨过短木料及过薄小条子等材料。

8.木工机械的基座必须稳固，部件必须齐全，机械的转动和危险部位必须按规定安装防护装置，不准任意换保险丝，特别对机械的刀盘部分要严格检查，刀盘螺丝必须旋紧，以防刀片飞出伤人。

9.木工机械必须有专人负责，操作人员必须熟悉该机械性能，熟悉操作技术，严禁机械无人负责或随便动用，用完时应切断电源并将开关箱关门上锁。

10.木工车间、木库、木料堆场严禁吸烟或随便动用明火，废料应及时清理归堆，做好落手清，以免发生意外。

11.补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日