××建设集团有限公司

搅拌机使用时安全技术交底

1.搅拌机应设置在平坦的位置，用方木垫起前后轮轴，使轮胎搁高架空，以免在开动时发生走动。操作时必须遵守搅拌机安全操作规程。

2.电源接通后，必须仔细检查，经空车试运转认为合格，方可使用。试运转时应校验拌筒转速是否合适，一般情况下，空车速度比重车（装料后）稍快2～3转，如相差较多，应调整动轮与转动轮的比例。

3.拌筒的旋转方向应符合箭头指示方向，如不符时，应更正电机接线。

4.检查传动离合器和制动器是否灵活可靠，钢丝绳有无损坏，轨道滑轮是否良好、周围有无障碍及各部位的润滑情况等。

5.开机后，经常注意搅拌机各部件的运转是否正常。停机时，经常检查搅拌机叶片是否打弯，螺丝是否打落或松动。

6.当混凝土搅拌完毕或预计停歇1小时以上，除将余料出净外，应用石子和清水倒入搅拌桶内，开机转动，把粘在料筒上的砂浆冲洗干净后全部卸出。料筒内不得有积水，以免料筒和叶片生锈。同时还应清理搅拌筒外积灰，使机械保持清洁完好。

7.下班后及停机不用时，将保险丝取下，以策安全。

8.补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日