××建设集团有限公司

平创车使用安全技术交底

1.手压刨必须有安全装置，并在操作前检查机械各部件及安全防护装置是否松动或失灵，并检查刨刃锋利程度及吃刀深度，经试车1~3米后，才能进行正式工作，如刨刃已钝，应及时调换。

2.吃刀深度一般调为1~2mm。

3.操作时左手压住木料，右手均匀推进，不要猛推、猛拉，切勿将手指按于木料侧面。刨料时，先刨大面当作标准面，然后再刨小面。

4.在刨较短，较薄的木料时，应用推板去推压木料。

5.长度不足400mm，或薄且窄的小料不得上手压刨。

6.两人同时操作时，须待料推过刨刃150mm以外，下手方可接拖。

7.操作人员衣袖要扎紧，不准戴手套。

8.应严格按规定选用熔丝，严禁随意改用代用品。

9.禁止在机械上装倒顺开关。

10.补充交底内容：

工程名称：				交底人：				单位：				班组：

年    月    日