“三 宝”及“四 口”防 护 检 查 评 分 表

表04

单位：                   工程名称：              年   月   日

| 序号 | 检查 项目 |  |  | 扣 分 标 准 |  | 检查记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 |  |  | 有一人不戴安全帽，扣5分； 有一人不系帽带，扣1分； 有一顶安全帽不符合规范要求，扣5分； 有一名从事粉尘作业工人不戴防尘罩，扣1分； 有一机械女工不戴女工帽，扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 2 | 安全网 |  |  | 立网 | 外架每10m不挂立网，扣2分； 外架每10m立网防护不严，扣1分； 使用非认证的立网，扣5分，部分使用非认证立网，扣3分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 平 网 | 无首层安全网，扣10分； 每隔四层无固定安全网，扣3-5分（高层）； 未随施工高度上升的安全网，扣5分（高层）； 安全网未按规程设支杆，每少一根，扣1分； 每一处支杆不与地面成45o角或弯曲断裂，扣1分； 每一处不拉紧、不严、不固定，扣2分（每项2分）； 网内有杂物，扣2分； 网与下方物体表面距离小于3米，扣5分； 安全网不符合规范要求，扣5分，部分不符合要求，扣3分； 架体与主体间距超过20厘米，没进行水平防护，每处扣2分； |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 3 | 安全带 |  |  | 有一人不系安全带，扣10分； 有一人安全带绑扎不符合要求，扣5分； 每一根安全带不符合规范要求，扣2分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 | 楼梯口 防 护 |  |  | 每一处无防护栏杆，扣2分； 每一处防护不严，不牢，扣1分； 每一处防护栏杆不符合要求，扣1分； |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 序号 |  | 检查 项目 | 扣 分 标 准 |  |  | 检查记录 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| 5 |  | 电梯口及电梯井筒 防 护 | 电梯口每一处无防护门、栏扣10分； 每一处防护门栏不严、、不牢、未锁定，扣5分； 电梯井筒内水平防护每缺一层扣5分； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 6 |  | 预留洞口及坑井防护 | 短边长20厘米以上洞口，每一处无防护措施，扣5分； 短边长20厘米以下洞口，每一处未防护，扣1分 每一处洞口，坑井防护不严，扣1分； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 7 |  | 通道口 防 护 | 每一处无防护棚，扣4分； 24米以上交叉作业只设单层防护棚，扣3分； 每一处防护棚不符合规范要求，扣1分； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 8 |  | 阳台、楼梯、屋面、基坑等临边 防 护 | 每一处临边无防护，扣3分； 每一处临边防护不严、不牢，扣2分； 每一处防护材料不符合规范要求，扣1分； 基坑周边每10延长米无防护围栏，扣2分； 基坑周边每10延长米防护不严、不牢，扣1分； 基坑周边每10延长米防护材料不符合规范要求，扣1分； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 9 |  | 其 他 | 楼梯间光线差且无照明措施，扣3分； 楼梯间光线差且照明不足，扣2分； “四口”防护未现场挂牌，专人管理，扣4分； “四口”防护管理，专人不明或挂牌不全，扣2分； |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |

注：1、每项最多扣减分数不大于应得分数；

2、该表换算到表01后得分=20×该表检查项目实得分数合计100