外用电梯（人货两用电梯）检查评分表

AQ2.3.1.15□

JCJ59-99 表3.0.10

| 序号 | 检查项目 |  | 扣分标准 | 应得分数 | 扣减分数 | 实得分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保证项目 | 安全装置 | 吊笼安全装置未经试验或不灵敏的，扣10分 门连锁装置不起作用的，扣10分 | 10 |  |  |
| 2 |  | 安全防护 | 地面吊笼出入口无防护棚的，扣8分 防护棚材质搭设不符合要求的，扣4分 每层卸料口无防护门的，扣10分 有防护门不使用的，扣6分 卸料台口搭设不符合要求的，扣6分 | 10 |  |  |
| 3 |  | 司机 | 司机无证上岗作业的，扣10分 每班作业前不按规定试车的，扣5分 不按规定交接班或无交接记录的，扣5分 | 10 |  |  |
| 4 |  | 荷载 | 超过规定承载人数无控制措施的，扣10分 超过规定重量无控制措施的，扣10分 未加配重载人的，扣10分 | 10 |  |  |
| 5 |  | 安装与拆卸 | 未制定安装拆卸方案的，扣10分 拆装队伍没有取得资格证书的，扣10分 | 10 |  |  |
| 6 |  | 安装验收 | 电梯安装后无验收或拆装无交底的，扣10分 验收单上无量化验收内容的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 60 |  |  |
| 7 | 一般项目 | 架体稳定 | 架体垂直度超过说明书规定的，扣7~10分 架体与建筑结构附着不符合要求的，扣7~10分 架体附着装置与脚手架连接的，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 |  | 联络信号 | 无联络信号，扣10分 信号不准确，扣6分 | 10 |  |  |
| 9 |  | 电气安全 | 电气安装不符合要求的，扣10分 电气控制无漏电保护装置的，扣10分 | 10 |  |  |
| 10 |  | 避雷 | 在避雷保护范围外无避雷装置的，扣10分 避雷装置不符合要求的，扣5分 | 10 |  |  |
|  |  | 小计 |  | 40 |  |  |
| 检查项目合计 |  |  |  | 100 |  |  |
| 检查人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |