塔式起重机安装验收表

AQ2.10.1.9□

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包负责人 |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安装资格情况 |  |  |  |  |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质证号 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 自编号 |  |  |  |  |  |  |
| 安装高度 |  |  | m |  | 回转半径 |  | m |  |  | 最大起重量 |  |  |  |  |  |
| 安装时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 验收时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 负荷试验项目 |  |  |  | 最大幅度 |  |  |  | 检验记录 |  |  |  | 结论 |  |  |  |
|  |  |  |  | 半径(m) |  | 吊重(t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满负荷100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 静负荷125% |  |  |  |  |  |  |  | (只对新机初安装时进行) |  |  |  |  |  |  |  |
| 动负荷110% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测实量实查 |  |  |  | 验收结果 |
| 一 | 管理部分 | 起重机械基础(隐蔽工程)验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔式起重机垂直度测量记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 经审批的安装(拆除)方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有健全的安全管理制度和岗位责任制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有荷载警示标志牌,限载标志牌,操作规程牌,司机、指挥定人定机牌，验收合格牌齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 司机、指挥人员已接受技术交底、进厂教育并经培训持证上岗资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础 | 有基础设计图，按图纸放线定位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地基持力层情况是否与方案一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土强度等级是否符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢筋是否符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预埋件（螺栓）定位尺寸，误差：-1~+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 断面尺寸是否符合要求，误差：-8~+5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基础顶面标高是否符合要求，基础水平度误差，△≤L‰ （） （） （） （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 结构部分 | 各结构防腐好，主要受力构件断面腐蚀深度应不大于原尺寸的10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各部连接螺栓、销、轴紧固牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全防护装置安装齐全 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔式起重机塔身轴心对支承面的侧向垂直度：新机偏差不大于1/1000，旧机偏差不大于3/1000，基础无积水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

塔式起重机安装验收表（续表）

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与要求 |  |  |  | 实测实量实查 |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 机械部分 | 减速机构无异响、无漏油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各刹车装置灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联轴器无裂纹，联结牢靠，运行无异响 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 各滑轮、滚轮完好，无过度磨损 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢丝绳润滑良好，符合国家安全使用规定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放出最大长度后，卷筒上至少保留3圈，两端的突沿到最外层钢丝绳的距离不小于钢丝绳直径的2倍 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩不得有裂纹，不得焊补，磨损和变形不得超标准，并有可靠的防脱钩保险装置 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安全距离与防护塔机距输电线路 | 塔机金属结构任何部位与架空输电线的安全距离应符合规定，否则应有可靠的防护 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 塔机设专用电箱，由专用电缆供电，进线端设断路器，垂直输送电缆应按规定间隔固定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 避雷线的接地应符合规定，接地电阻不大于4Ω |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主电路、控制电路的绝缘电阻应不小于0.5mΩ |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 安全装置 | 力矩限制器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起重量限制器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 起升高度限位器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变幅小车行程限位器灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 回转限位灵敏可靠 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊钩、卷筒保险装置完整可靠 |  |  |  |  |  |  |
| 检测结论 |  | （附检测报告） |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收人签名 |  | 总包单位 | 分包单位 | 出租单位 | 安装单位 |  |  |  |
|  |  | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |
| 监理单位意见： 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |