第六章　附则

附录Ａ化学因素的测试点设置原则

Ａ．１　作业场所有毒物质测试点的选择原则
　　Ａ．１．１　测试点应设在有代表性的工人接毒地点，尽可能靠近工人，但不影响工人的正常操作，且应避免生产过程中待测物质直接飞溅入收集器内。
　　Ａ．１．２　选择的测试点必须包括空气中有毒物质浓度最高、工人接触时间最长的作业点，并引作为重点测试点。
　　Ａ．１．３　在测试点上设置的收集器应在工人的呼吸带，一般情况为距地面１．５米。

Ａ．２　作业场所测尘点的选择原则
　　Ａ．２．１　测尘点应设在有代表性的工人接尘地点。
　　Ａ．２．２　测尘位置应选择在接尘人员经常活动的范围内，且粉尘分布较均匀处的呼吸带，有气流影响时，一般应选择在作业地点的下风侧或回风侧，移动式产尘点的采样位置，应位于生产活动中有代表性的地点，或将采样器架设于移动设置上。

附录Ｂ　物理因素的测试点设置原则

Ｂ．１　车间内噪声测试点选择原则
　　Ｂ．１．１　若车间内各处Ａ声级差别不大（小于３分贝）则只需在车间内选择１－３个测点。
　　Ｂ．１．２　若车间内各处声级波动较大（大于３分贝）则需按声级大小，将车间分成若干区域，任意两个区域的声级差应大于或等于３分贝，每个区域内的声级波动必须小于３分贝，每个区域取１－３个测点。这些区域必须包括所有工人为观察或管理生产过程而经常工作、活动的地点和范围。
　　Ｂ．１．３　测量时，应将传声器放置在操作人员的耳朵位置（人离开）。

Ｂ．２　高温作业环境气象条件的测试点选择原则
　　Ｂ．２．１　测定要选择在作业人员的操作地点，经常停留地点及临时休息处。
　　Ｂ．２．２　测定高度为立位作业１．５米高；坐位作业１．１米高。
　　Ｂ．２．３　定向热辐射强度在作业人员操作位置上相当于作业人员头部、胸部和大腿部三个不同高度水平测定。

Ｂ．３　微波辐射测试点的选择原则
　　Ｂ．３．１　为测得有代表性的作业人员所受辐射强度，必须在各操作岗位分别予以测定，一般应以头和胸部为代表。
　　Ｂ．３．２　当操作中某些部位可能受更强辐射时，就应予以加测。如需眼观察波导口或天线向下腹部辐射时，应分别加测眼部或下腹部。
　　Ｂ．３．３　当需要探索其主要辐射源，了解设备泄漏情况时，可紧靠设备测试，其所测值仅供防护时参考。

Ｂ．４　超高频辐射测试点的选择原则
　　Ｂ．４．１　工作地点场强测量时，应分别测量操作点的头、胸、腹各部位。
　　Ｂ．４．２　对设备泄漏场强测量时，可将仪器天线探头置于距设备５ｃｍ处测量，其所测数值仅供防护时参考。

附录Ｃ 卫生预评价指标

Ｃ．１　测试项目达标率及超标率
　　当建设项目（车间、工段、工部）为单项职业及环境危害因素作用时，可采用单项指数作为卫生预评价达标或超标指标。
　　Ｃ．１．１　单项指数
　　　　　Ｃｉ
　　Ｐｉ＝－－
　　　　　Ｓｉ
　　Ｐｉ——某测试点单项指数；
　　Ｃｉ——某测试点实测数据平均值；
　　Ｓｉ——某测试项目卫生标准。
　　除生产性粉尘、有毒物质外，其余职业、环境危害因素按各自属性，依卫生标准计算Ｐｉ值。Ｐｉ≤１即表示该测试点达标；Ｐｉ＞１即表示该测试点超标。
　　Ｃ．１．２　测试项目单项指数
　　　　　　∑Ｐｉ
　　　Ｐｉ＝－－－
　　　　　　　ｎ
　　∑Ｐｉ——所有测试点的单项指数之和；
　　　　ｎ——测试点总数。
　　Ｃ．１．３　单项指数达标率
　　　　　测试点达标数
　　Ｄ＝－－－－－－－－×１００％
　　　　　测试点总数
　　Ｄ≥９０％为合格（其中必须包含剧毒物质）。
　　Ｃ．１．４　单项指数超标率
　　　　　测试点未达标数
　　Ｅｐ＝－－－－－－－×１００％
　　　　　　测试点总数

Ｃ．２　测试项目综合评价指标
　　当建设项目（车间、工段、工部）有数项职业及环境危害因素对操作人员同时作用时，采用综合指数作为卫生预评价指数。
　　Ｃ．２．１　综合指数
　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｉ＝√（Ｐｉ）ｍａｘ·∑（Ｐｉ）／Ｎ
　　Ｉ——综合指数；
　　（Ｐｉ）ｍａｘ——最大单项指数（各Ｐｉ值中的最大值）；
　　∑（Ｐｉ）——各测试项目单项指数之和；
　　Ｎ——同时作用的监测项目数。
　　Ｃ．２．２　综合卫生预评价级别

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　综合指数Ｉ　　　　　评价分级　　　　　综合卫生预评价标准
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　≤１．０　　　　　　Ⅰ　　　　　　　　　合　　格
　　　１～１．２　　　　　　Ⅱ　　　　　　　　　基本合格
　１．２～１．５　　　　　　Ⅲ　　　　　　　　　限期治理
　　　　＞１．５　　　　　　Ⅳ　　　　　　　　　不合格
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

Ｃ．２．３　综合指数超标率
　　　　　评价分级为Ⅲ＋Ⅳ级的总数
　　ＥI ＝－－－－－－－－－－－－×１００％
　　　　　　　　监测项目总数
　　ＥI ——可按建设项目车间、工段、工部分别统计，得出建设项目的综合指数超标率。

附录Ｄ　　　　　　　　建设项目设计卫生审查认可书

中华人民共和国卫生监督文书
　　　　　　　　　　　　　建设项目设计卫生审查认可书

编号＿＿＿＿＿
№·Ｙ－０２　　　　　　　　　　　　　　　卫　审字（　　）第　　号
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　申请单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目编号：＿＿＿
　工程地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　审查结论：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本书一式两联，第一联存档，第二联交申请单位

附录Ｅ　　　 建设项目竣工验收工业卫生监测评价申请书

编号＿＿＿＿＿＿
　　　　项目名称：
　　　　企业名称（章）：
　　　　企业负责人签字：
　　　　申请日期：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜工程概况（立项时间、批文、建设时间、完成时间、试生产时　｜

｜间等）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜主要产品名称：　　　　　　　　产量：　　　　　　吨／年　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜建设项目名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜设计单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜施工单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜总投资：　　　　　　万元　　建筑面积：　　　　　平方米　｜

｜性质：新建　改建　扩建　续建　技术改造　　　　　　　　　｜

｜经济类型：全民　集体　乡（镇）　三资（独资　合资　合作）｜

｜　　　　　个体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜　原料名称　｜产　　　量｜　原料名称　｜　使　用　量　　｜

｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　　　｜

｜　　　　　　｜（吨／年）｜　　　　　　｜　（吨／年）　　｜

｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　　　｜

｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　　　｜

｜　　　　　　｜　　　　　｜　　　　　　｜　　　　　　　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜　新原料、新产品毒性资料（急性毒性，慢性毒性，三致毒性　｜

｜　等）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜

｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　２　　　　　｜

｜抢救人员数　　　　　　　　　｜更衣室　　　ｍ　　　　人数｜

｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　２　　　　　｜

｜工业卫生人员数　　　　　　　｜浴室　　　　ｍ　　　　人数｜

｜　　　　　　　　　　　　２　｜　　　　　　　　　　　　　｜

｜抢救室面积　　　　　　ｍ　　｜厕所　　　　蹲位　　　人数｜

｜　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　２　　　　　｜

｜主要抢救器材设备：　　　　　｜休息室　　　ｍ　　　　人数｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜　生产工艺流程简图（注明产生职业危害因素的部位）　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

工作联系人：　　　　　　　电话：　　　　　厂休日：

附录Ｆ　　　　　　建设项目竣工卫生验收认可书

中华人民共和国卫生监督文书
　　　　　　　　　　　建设项目竣工卫生验收认可书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编号＿＿＿＿＿
№·Ｙ－０３　　　　　　　　　　　　　　　卫　审字（　　）第　　号
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　申请单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　项目名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　设计卫生审查认可书文号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　工程地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　验收结论：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公章）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本书一式两联，第一联存档，第二联交被验收单位

附录Ｇ　　　　　职业危害因素测试点分布平面示意图

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜编　　号｜　　测试点名称　　｜职业危害因素名称｜　　　　　　　　　｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜　　　　　　　　　｜

｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜　　　　　　　　　｜

｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜　　　　　　　　　｜

｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜　　　　　　　　　｜

｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　　　｜

｜－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜　　　　　　　　　｜

｜　　　　｜　　　　　　　｜绘图人　｜　　　　　｜备注　　　　　　　｜

｜车　　间｜　　　　　　　｜－－－－｜　　　　　｜（图例）　　　　　｜

｜　　　　｜　　　　　　　｜绘图日期｜　　　　　｜　　　　　　　　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

附录Ｈ　　　　　　　　　尘毒作业测定记录

企业名称：　　　　　　　　　　　　　　项目名称：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

测定｜车间｜测定｜尘毒｜样品｜采样流量｜采样时间　｜采样　｜　　　浓度

｜　　｜　　｜　　｜　　｜（Ｌ／　｜　　　　　｜体积　｜　　　　　３

日期｜名称｜地点｜名称｜编号｜ｍｉｎ）｜（ｍｉｎ）｜（Ｌ）｜（ｍｇ／ｍ　）

－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－－－－

｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　｜

－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－－－－

｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　｜

－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－－－－

｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　｜

－－｜－－｜－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－－－－

｜　　｜　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

气象条件：大气压　　　　ＭＰａ　　　　　　温度：　　℃　校正系数
　　测定单位：　　　　　　　测定人：　　　　　　　　审核人：

附录Ｉ　　　　　　　　　　 噪声测记录

企业名称：　　　　　　　　　　　　　　项目名称：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜测定｜车　　间｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　　　｜　测定结果　　｜｜　　｜　　　　｜测定地点　｜编　号｜　　频谱特征　　｜　　　　　　　｜｜日期｜名　　称｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　　　｜　ｄＢ（Ａ）　｜｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－｜｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　｜｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－｜｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　｜｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－｜｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　｜｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜－－－－－－－｜｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　｜　　　　　　　　｜　　　　　　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

附录Ｋ　　　　　　　　其它物理因素测定记录

企业名称：　　　　　　　　　　　　　　项目名称：

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜测　　定｜车　　间｜　测　定　点　｜　测定项目　｜样　　品｜测　　定｜

｜时　　间｜名　　称｜　　名　称　　｜　名　　称　｜编　　号｜结　　果｜

｜－－－－｜－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－｜－－－－｜－－－－｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　｜　　　　｜　　　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

采样人：　　　　　　　测定人：　　　　　　　　审核人：

附录Ｌ　　　　　　　职业危害因素测定结果报告

＿＿＿＿＿＿＿＿厂（矿）　　　　　　　　　　编号＿＿＿＿

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

｜测　　定｜职业危害｜车｜工｜测定地点｜　测　定　结　果｜国家卫｜　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜－－－－－－－－｜　　　｜备注｜

｜日　　期｜因素名称｜间｜种｜　名称　｜均值｜最高｜最低｜生标准｜　　｜

｜－－－－｜－－－－｜－｜－｜－－－－｜－－｜－－｜－－｜－－－｜－－｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜

｜　　　　｜　　　　｜　｜　｜　　　　｜　　｜　　｜　　｜　　　｜　　｜

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

测定单位：　　　　　　　　测定人：　　　　　　　　审核人：

附录Ｍ　　　　　　　　　 本规范用词说明

Ｍ．１　执行本规范条文时，对于要求严格程度的用词，采用以下写法：
　　Ｍ．１．１　表示很严格，非这样做不可的用词：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。
　　Ｍ．１．２　表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。
　　Ｍ．１．３　表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样作的用词：正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。
　　Ｍ．１．４　表示一般情况下均应这样作，但硬性规定又有困难，采用“应尽可能”或“应尽量”。
　　Ｍ．２　条文中指明必须按其它有关标准和规范执行的写法为“应按…执行”或“应符合…要求或规定”，非必须按所指定的标准和规范执行的写法为“参照…”。

附录Ｎ　　　　　　　　　 本规范引用标准

１．ＧＢ４７５４　　　　　　　　　　　国民经济行业分类和代码
　　２．ＧＢ１１６５４～１１６６６　　　　工业企业卫生防护距离标准
　　３．ＴＪ３６－７９　　　　　　　　　　工业企业设计卫生标准
　　４．ＧＢ８７０２　　　　　　　　　　　电磁辐射防护规定
　　５．ＧＢ４７０２　　　　　　　　　　　放射卫生防护基本标准
　　６．ＧＢ１０４３７　　　　　　　　　　作业场所超高频辐射卫生标准
　　７．ＧＢ１０４３５　　　　　　　　　　作业场所激光辐射卫生标准
　　８．ＧＢ５７４９　　　　　　　　　　　生活饮用水卫生标准
　　９．ＧＢＪ１９　　　　　　　　　　　　采暖通风与空气调节设计规范
　　１０．ＧＢ５００３３　　　　　　　　　工业企业采光设计标准
　　１１．ＧＢ５００３４　　　　　　　　　工业企业照明设计标准
　　１２．ＧＢＪ８７　　　　　　　　　　　工业企业噪声控制设计规范
　　１３．ＧＢ５７４８　　　　　　　　　　作业场所空气中粉尘测定方法
　　１４．ＧＢ１０４３６　　　　　　　　　作业场所微波辐射卫生标准
　　１５．ＧＢ１０４３４　　　　　　　　　作业场所局部振动卫生标准